BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---------o0o----------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC: XỬ LÍ TÍN HIỆU SỐ

ĐỀ TÀI: PHÁT HIỆN TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

| Lớp: | D24CTVT01-B |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | TS. Trần Thị Thục Linh |
| Nhóm thực hiện: | 07 |
| Thành viên nhóm: | Nguyễn Vũ Nhật- B24DCVT286 Dương Đình Tuyển- B24DCVT368 Nguyễn Đức Minh- B24DCVT251 Nguyễn Vũ Năng- B24DCVT273 |

Hà Nội, tháng 04/ 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing - DSP) đã trở thành một nền tảng công nghệ cốt lõi, hiện diện trong hầu hết các hệ thống điện tử và viễn thông hiện đại. Từ các thiết bị thông minh cầm tay, hệ thống y tế, cho đến các hệ thống điều khiển công nghiệp, DSP cung cấp những công cụ mạnh mẽ để phân tích, lọc và trích xuất thông tin từ thế giới thực một cách chính xác và tối ưu nhất.

Nhằm mục đích củng cố kiến thức lý thuyết và vận dụng vào thực tiễn, trong khuôn khổ môn học Xử lý tín hiệu số, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện dự án: "Phát hiện tín hiệu điều khiển từ xa".

Hệ thống điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại (IR) là một ứng dụng vô cùng quen thuộc trong đời sống hàng ngày (như điều khiển TV, điều hòa,...). Để giải quyết bài toán nhiễu loạn do các nguồn ánh sáng tự nhiên và nhân tạo trong môi trường, các nhà sản xuất đã sử dụng kỹ thuật điều chế tín hiệu dữ liệu lên một sóng mang có tần số cụ thể, phổ biến nhất là 38kHz. Việc thu nhận, lọc bỏ nhiễu và giải mã chính xác các chuỗi xung từ sóng mang này là một minh chứng thực tế và sinh động nhất cho sức mạnh của các thuật toán xử lý tín hiệu số.

Thông qua dự án này, chúng em đã có cơ hội tìm hiểu sâu hơn và tự tay thiết kế các khối chức năng quan trọng như: phân tích phổ tín hiệu, thiết kế các bộ lọc số (FIR/IIR) để tách sóng mang 38kHz, và quá trình giải điều chế để khôi phục lại dữ liệu gốc.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu và thực nghiệm, nhưng do những hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tế, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý quý báu từ Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn và nhóm có thêm nhiều bài học kinh nghiệm cho các nghiên cứu sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU CHUNG	3

1.1. Lý do chọn đề tài	3

1.2. Vấn đề đặt ra	3

1.3. Ý nghĩa học thuật của đề tài	3

CHƯƠNG II – TÌM HIỂU VỀ ĐỀ TÀI	4

2.1. Tín hiệu hồng ngoại 38kHz	4

2.2. Điều chế tín hiệu	4

2.3. Lý thuyết định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon	5

2.4 Lý thuyết bộ lọc	5

2.5. Thuật toán tách biên bao	6

CHƯƠNG III – THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG	8

3.1. Sơ đồ hệ thống	8

3.2. Lựa chọn tham số máy phỏng	8

3.3. Xây dựng mô hình máy phát	8

3.4. Mô phỏng nhiễu	9

3.5. Xây dựng mô hình máy thu	11

CHƯƠNG IV – KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ	13

4.1. Đánh giá đồ thị tín hiệu qua các giai đoạn	13

4.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống qua chỉ số BER	16

4.3. Kết luận chương	16

CHƯƠNG V – KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ	17

5.1. Kết luận	17

5.2. Hướng phát triển	17

TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

# CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU CHUNG

### 1.1. Lý do chọn đề tài

-Bản chất của tín hiệu hồng ngoại (IR): Tín hiệu điều khiển từ xa thực chất là các chuỗi dữ liệu số (0 và 1) được điều chế (modulation) trên một sóng mang (carrier wave) có tần số cụ thể (phổ biến nhất là 38 kHz).

-Thực trạng môi trường: Trong môi trường thực tế, không gian ngập tràn các nguồn bức xạ hồng ngoại khác nhau (ánh sáng mặt trời, đèn huỳnh quang, bóng đèn sợi đốt...). Khi cảm biến thu nhận tín hiệu IR từ remote, tín hiệu này là một mớ hỗn độn (tín hiệu thô bị cộng gộp với nhiễu môi trường).

### 1.2. Vấn đề đặt ra

-Để một hệ thống có thể nhận diện chính xác lệnh từ remote, việc chỉ đọc tín hiệu điện áp đơn thuần là không đủ và rất dễ sai số.

-Tín hiệu thu về cần phải trải qua các công đoạn Lấy mẫu (Sampling), lượng tử hóa (Quantization), lọc nhiễu (Filtering), và giải điều chế (Demodulation) để trích xuất được đường bao tín hiệu (envelope) chứa mã lệnh thực sự.

### 1.3. Ý nghĩa học thuật của đề tài

-Cầu nối giữa lý thuyết và thực hành: Các kiến thức của môn Xử lý tín hiệu số (như biến đổi Z, biến đổi Fourier rời rạc DFT/FFT, thiết kế bộ lọc số FIR/IIR) thường mang tính toán học và khá trừu tượng. Việc chọn đề tài nhận dạng tín hiệu IR là  cách để "thực tế hóa" các phương trình này.

-Áp dụng trực tiếp các kỹ thuật cốt lõi: Đề tài cho phép triển khai:

Định lý lấy mẫu Nyquist: Xác định tần số lấy mẫu phù hợp cho sóng mang 38kHz để không bị mất mát dữ liệu (Aliasing).

Thiết kế bộ lọc số (Digital Filters): Áp dụng bộ lọc thông dải (Band-pass filter) xung quanh tần số 38kHz để loại bỏ hoàn toàn nhiễu tần số thấp (từ ánh sáng đèn) và nhiễu tần số cao.

Thuật toán nhận dạng mẫu (Pattern Recognition): Đo lường và phân tích độ rộng xung (Pulse Width) trong miền thời gian để giải mã các giao thức chuẩn như NEC hay RC5.

# CHƯƠNG II – TÌM HIỂU VỀ ĐỀ TÀI

### 2.1. Tín hiệu hồng ngoại 38kHz

- Vì sao lại là tần số 38kHz :Để tivi không bị nhầm lẫn giữa ánh sáng mặt trời/đèn điện với lệnh từ remote, và nó rất hiếm trong tự nhiên

-  Việc sử dụng sóng mang :

+ Môi trường có nhiều ánh sáng hồng ngoại: Nếu sử dụng xung vuông chỉ có bit 0 hay 1,  tivi sẽ nhận được một mớ hỗn hợp ánh sáng và mắt thu trên các thiết bị không thể phân biệt được .

+ Tiết kiệm năng lượng : Bằng cách băm nhỏ tín hiệu thành các chớp nháy 38 kHz,đèn LED có rất nhiều thời gian nghỉ xen kẽ. Điều này giúp viên pin nhỏ xíu trong remote có thể dùng được hàng năm trời.

+ Tăng phạm vi hoạt động : Vì thời gian đèn LED bật trong mỗi chu kỳ là cực kỳ ngắn, mạch điện của remote có thể đẩy một dòng điện tức thời rất lớn vào đèn LED mà không làm cháy nó. Cường độ sáng tức thời này rất mạnh, giúp tín hiệu có thể truyền  đi xa hơn nhiều so với việc duy trì một dòng điện nhỏ liên tục.

### 2.2. Điều chế tín hiệu

Để điều chế tín hiệu gửi đi ,ta nhân tín hiệu xung vuông với sóng mang.. Trong bài tập lớn này chúng ta sử dụng phương pháp điều chế OOK.

- Nguyên lí : là phương pháp điều chế biên độ số (ASK) đơn giản.Dữ liệu số được biểu diễn thông qua sự xuất hiện hoặc vắng mặt của một sóng mang (carrier wave).

+ Bit 1 (Logic High / Mark): Sóng mang được phát đi với biên độ tối đa (ON).

+ Bit 0 (Logic Low / Space): Sóng mang bị ngắt hoàn toàn, biên độ bằng 0 (OFF).

-Ưu điểm :

+ Tính đơn giản , chi phí thấp khi sản xuất: Mạch có thiết kế đơn giản.Cấu trúc mạch phần cứng cho cả máy phát và máy thu đều cực kỳ đơn giản. Ở phía phát, chỉ cần một bộ chuyển mạch (switch) để đóng/ngắt mạch dao động sóng mang. Ở phía thu, có thể sử dụng mạch tách sóng đường bao (envelope detector) rất cơ bản (chỉ gồm diode và tụ điện) để khôi phục lại tín hiệu mà không cần đến các mạch đồng bộ pha phức tạp.

+ Tiết kiệm năng lượng : Khi hệ thống cần truyền bit '0', máy phát sẽ ngắt hoàn toàn sóng mang, đồng nghĩa với việc không tiêu thụ năng lượng (hoặc tiêu thụ rất ít) trong khoảng thời gian đó.

-Nhược điểm :

- Dễ bị ảnh hưởng bởi tín hiệu nhiễu: Vì thông tin được mang trên biên độ của tín hiệu, bất kỳ sự suy hao hay nhiễu nào trên đường truyền làm thay đổi biên độ đều có thể khiến máy thu nhận diện sai. Phương pháp điều chế này chỉ phù hợp với những thiết bị phát với khoảng cách ngắn( 5 đến 10m) và phải hướng vào vật nhận thông tin.

- Hiệu suất phổ thấp : so với ASK thì cần nhiều băng thông để truyền tải 1 bit.

### 2.3. Lý thuyết định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon

Để mô phỏng được tần số 38 kHz, ta phải chọn tần số lấy mẫu phù hợp .Theo Lý thuyết định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon thì tần số đó sẽ lớn hơn 72kHz.

### 2.4 Lý thuyết bộ lọc

Có 2 loại bộ lọc: IIR (Infinite Impulse Response) và FIR (Finite Impulse Response). Trong bài này ta sử dụng bộ lọc IIR .

-IIR là bộ lọc sử dụng vòng phản hồi (feedback). Khi đưa một tín hiệu xung duy nhất (impulse) vào bộ lọc này, đầu ra sẽ tiếp tục dao động và kéo dài đến vô tận về mặt lý thuyết do tín hiệu đầu ra liên tục được dội ngược lại để tính toán cho các bước tiếp theo.

Khác với bộ lọc FIR (chỉ dựa vào các tín hiệu đầu vào), tín hiệu đầu ra của bộ lọc IIR tại một thời điểm bất kỳ phụ thuộc vào 2 yếu tố:

+ Các giá trị đầu vào ở hiện tại và quá khứ

+ Các giá trị đầu ra ở quá khứ

Phương trình toán học biểu diễn bộ lọc IIR được viết dưới dạng:

yn=i=0Mbixn-1-j=1Najyn-1

Trong đó:

- yn là tín hiệu đầu ra ở thời điểm hiện tại.

- xn là tín hiệu đầu vào ở thời điểm hiện tại.

- bi là các hệ số truyền tới (feedforward coefficients).

- aj là các hệ số phản hồi (feedback coefficients).

- M và N lần lượt là số lượng bậc của phần truyền tới và phần phản hồi.

- IIR có các ưu điểm:

+ Hiệu suất cao, tốn ít tài nguyên: IIR có thể đạt được khả năng lọc (ví dụ: cắt tần số rất dốc) chỉ với một bậc bộ lọc rất thấp so với FIR. Điều này đồng nghĩa với việc nó cần ít phép tính toán, ít bộ nhớ hơn và hoạt động nhanh hơn.

+ Dễ mô phỏng bộ lọc Analog: Các bộ lọc tương tự (Analog) truyền thống như Butterworth, Chebyshev hay Elliptic đều có đáp ứng xung vô hạn. IIR rất dễ thiết kế để sao chép chính xác các đặc tính của những bộ lọc phần cứng này sang dạng kỹ thuật số.

- Nhược điểm:

+ Rủi ro mất ổn định: Vì có vòng lặp phản hồi, nếu các hệ số thiết kế không chuẩn, tín hiệu đầu ra có thể bị cộng dồn liên tục đến mức tràn bộ nhớ . (Về mặt toán học: các điểm cực - poles - nằm ngoài vòng tròn đơn vị).

+ Pha phi tuyến tính (Non-linear Phase): IIR thường làm thay đổi pha của tín hiệu ở các tần số khác nhau một cách không đồng đều. Điều này có thể gây ra hiện tượng méo dạng tín hiệu (distortion), đặc biệt không tốt trong một số ứng dụng xử lý âm thanh cao cấp hoặc truyền dữ liệu băng thông rộng.

Với 1 dự án như làm về tín hiệu hồng ngoại có ít sự tính toán, sự mất ổn định hay lệch pha pha phi tuyến tính trong khoảng cách chỉ vài mét là không đáng kể, do đó dùng bộ lọc IIR là hoàn toàn khả thi.

### 2.5. Thuật toán tách biên bao

Thuật toán tách biên bao (Envelope Extraction/Detection) là quá trình trích xuất đường viền (đường bao) bao quanh các đỉnh biên độ của một tín hiệu biến thiên nhanh (tần số cao). Nói cách khác, nó giúp lấy ra sự thay đổi chậm về biên độ của tín hiệu, loại bỏ đi thành phần sóng mang tần số cao. Có 3 kiểu biến đổi :

- Chỉnh lưu và Lọc thông thấp (Rectification & Low-Pass Filtering)

+ Bước 1 - Chỉnh lưu (Rectification): Lấy giá trị tuyệt đối của toàn bộ tín hiệu để lật các phần âm lên thành dương (chỉnh lưu toàn sóng), hoặc bình phương tín hiệu.

yn=xn hoặc yn=xn2

+ Bước 2 - Lọc (Filtering): Cho tín hiệu y(n) đi qua một bộ lọc thông thấp (Low-Pass Filter - LPF). Bộ lọc này sẽ loại bỏ các dao động tần số cao của tín hiệu gốc, chỉ giữ lại sự thay đổi chậm của biên độ.

+ Bước 3 (Tùy chọn): Nếu ở Bước 1 chúng ta  dùng phép bình phương, thì lấy căn bậc hai của kết quả sau khi lọc để khôi phục lại đúng tỷ lệ biên độ.

- Biến đổi Hilbert và Tín hiệu giải tích (Hilbert Transform & Analytic Signal)

Phương pháp này mang lại độ chính xác rất cao, đặc biệt hiệu quả đối với các tín hiệu dải hẹp (narrow-band signals) và thường được dùng trong phân tích âm thanh nâng cao hoặc radar.

+ Bước 1: Dùng biến đổi Hilbert để tạo ra một tín hiệu ảo trực giao với tín hiệu gốc (lệch pha 90 độ), ký hiệu là xn.

+ Bước 2: Tạo một "tín hiệu giải tích" (Analytic Signal) số phức, trong đó tín hiệu gốc là phần thực, và bản biến đổi Hilbert là phần ảo:

zn=xn+j∙xn

+ Bước 3: Biên bao chính là độ lớn (magnitude) của tín hiệu số phức này tại mọi thời điểm:

- Phát hiện đỉnh và Nội suy (Peak Detection & Interpolation)

Phương pháp này trực quan và giống với cách mắt người vẽ đường bao nhất.

+ Bước 1: Quét qua toàn bộ tín hiệu để tìm các đỉnh cục bộ (local maxima). Một điểm được xem là đỉnh nếu nó lớn hơn các điểm lân cận liền kề.

+ Bước 2: Chỉ giữ lại các tọa độ thời gian và biên độ của các đỉnh nào

+ Bước 3: Sử dụng thuật toán nội suy (như Linear Interpolation hoặc Cubic Spline Interpolation) để nối các đỉnh rời rạc này lại thành một đường cong mượt mà liên tục. Đường cong này chính là biên bao trên.

# CHƯƠNG III – THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

*Phần mềm sử dụng :MATLAB 2025a.

### 3.1. Sơ đồ hệ thống

### 3.2. Lựa chọn tham số máy phỏng

| Kí hiệu | Tham số |
| --- | --- |
| fs (Tần số lấy mẫu ) | 1GHz |
| fc (Tần số sóng mang) | 38kHz |
| Tb (Thời gian 1 bit gửi đi) | 1ms |
| NUM_BITS ( Số bit gửi đi) | 32 bit |

### 3.3. Xây dựng mô hình máy phát

Mục tiêu của máy phát là chuyển đổi một chuỗi dữ liệu nhị phân thành tín hiệu sóng mang tần số cao để truyền vào không gian. Quá trình này được mô phỏng qua các bước sau :

a) Thiết lập các tham số hệ thống

Để đảm bảo tính chính xác của mô phỏng và tuân thủ định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon, các tham số cơ bản của hệ thống được lựa chọn như sau:

- Tần số sóng mang (fc): Khởi tạo ở mức 38 kHz, đây là tần số phổ biến nhất cho các hệ thống điều khiển hồng ngoại để tránh can nhiễu từ ánh sáng tự nhiên.

- Thời gian truyền một bit (Tb): Được thiết lập là 1 ms, tương đương với tốc độ truyền dữ liệu là 1000 bps.

- Tần số lấy mẫu (fs): Lựa chọn fs = 1MHz. Tần số này lớn hơn rất nhiều so với mức tối thiểu của định lý Nyquist (76 kHz cho sóng mang 38 kHz), giúp mô phỏng hình dáng sóng sin một cách mượt mà và chi tiết nhất.

- Độ dài chuỗi dữ liệu: Khảo sát với một khung truyền gồm 32 bit ngẫu nhiên.

b) Xây dựng tín hiệu băng gốc (Baseband Signal)

Dữ liệu đầu vào ban đầu chỉ là một mảng rời rạc các giá trị logic 0 và 1. Để chuyển đổi thành dạng sóng vật lý theo thời gian, ta cần tính toán số lượng mẫu (samples) trên mỗi bit:

Ns=fs×Tb

Trong đó, Ns là số lượng điểm dữ liệu cần thiết để biểu diễn một bit trong miền thời gian. Với fs = 1 MHz và Tb = 1 ms, ta có Ns = 1000 mẫu/bit.

Tín hiệu băng gốc m(t) được tạo ra bằng cách nội suy giữ bậc không (zero-order hold), tức là lặp lại giá trị của mỗi bit logic trong suốt khoảng thời gian T_b . Kết quả thu được là một chuỗi xung vuông lý tưởng dao động giữa hai mức biên độ 0 và 1.

c) Xây dựng sóng mang (Carrier Generation)

Sóng mang là một dao động điều hòa tần số cao được tạo ra trên một trục thời gian rời rạc t . Phương trình toán học biểu diễn sóng mang được định nghĩa như sau :

ct=sin⁡(2πfct)

Nhờ tần số lấy mẫu cao, mô phỏng tính toán được hàng chục nghìn giá trị biên độ tức thời, tạo ra một đường sin liên tục và sắc nét.

d) Điều chế Khóa bật tắt (On-Off Keying - OOK)

Bước cuối cùng tại máy phát là trộn tín hiệu băng gốc (xung vuông) với sóng mang để tạo ra tín hiệu phát đi. Trong phương pháp OOK, quá trình này thực chất là phép nhân toán học trong miền thời gian giữa tín hiệu m(t) và sóng mang c(t):

st=m(t)×c(t)

Dựa vào đặc tính của tín hiệu xung vuông m(t), tín hiệu điều chế s(t) đầu ra sẽ có hai trạng thái:

- Trạng thái ON (Bit 1): Khi mt=1, tín hiệu st=ct. Sóng mang 38 kHz được giữ nguyên biên độ và phát ra không gian.

- Trạng thái OFF (Bit 0): Khi mt=0, tín hiệu st=0. Sóng mang bị triệt tiêu hoàn toàn, máy phát không tiêu thụ năng lượng.

Sự phân định rạch ròi giữa các cụm sóng mang và các khoảng thời gian nghỉ này chính là nền tảng cốt lõi giúp hệ thống thu có thể nhận diện dữ liệu một cách dễ dàng .

### 3.4. Mô phỏng nhiễu

Trong thực tế, khi tín hiệu quang truyền qua không gian (kênh truyền), nó sẽ bị suy hao biên độ và chịu sự can nhiễu từ các nguồn bức xạ khác. Để mô phỏng sát với thực tế, mô hình kênh truyền của dự án kết hợp hai loại nhiễu đặc trưng nhất: Nhiễu trắng Gauss cộng (AWGN) và Nhiễu ánh sáng môi trường tần số thấp.

a) Nhiễu trắng Gauss cộng (AWGN)

Nhiễu AWGN đại diện cho các tạp âm nền ngẫu nhiên và nhiễu nhiệt sinh ra bên trong linh kiện điện tử. Đặc trưng của nhiễu này là công suất phân bố đều trên toàn bộ dải tần số.

Để xác định biên độ nhiễu cần thêm vào, ta dựa trên Tỷ số Tín hiệu trên Nhiễu (Signal-to-Noise Ratio - SNR). Trong bài toán này, ngưỡng khảo sát được đặt ở mức SNRdB=8dB . Mối liên hệ giữa công suất tín hiệu Ps và công suất nhiễu Pn được định nghĩa qua phương trình:

SNRdB=10log10PsPn

Sau khi có Pn, mảng nhiễu trắng nAWGN(t) được khởi tạo bằng hàm tạo số ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn Gaussian với phương sai chính bằng Pn. Tác động của nhiễu này làm các đỉnh sóng mang bị nhấp nhô ngẫu nhiên và biến mức 0 (không có tín hiệu) thành một dải dao động tạp âm biên độ nhỏ .

b) Nhiễu môi trường tần số thấp (50Hz / 120Hz)

Trong môi trường phòng kín, các thiết bị chiếu sáng như bóng đèn huỳnh quang hoặc đèn LED cắm vào điện lưới sinh ra các sóng hài liên tục nhấp nháy. Mắt người không thể nhận ra sự nhấp nháy này do hiện tượng lưu ảnh, nhưng bộ thu quang (Photodiode) lại rất nhạy cảm với chúng.

Các loại đèn này thường gây ra can nhiễu ở tần số điện lưới 50 Hz và sóng hài bậc cao hơn như 120 Hz. Mô hình toán học của can nhiễu này được biểu diễn dưới dạng tổng của các hàm sin:

nsáng t=AK1sin2πf1t+K2sin⁡(2πf2t)

Trong đó

  f1 = 50Hz và f2 = 120Hz: Là hai thành phần tần số can nhiễu chính.

  K1= 0.5 và K2 = 0.3: Tỉ trọng biên độ của từng thành phần nhiễu. Thành phần 50Hz trực tiếp từ điện lưới có tác động mạnh hơn nên được gán trọng số lớn hơn (0.5) so với thành phần sóng hài 120Hz (0.3).

  A = 0.3: Hệ số tỉ lệ tổng quát, đại diện cho cường độ bức xạ hắt vào mắt thu so với tín hiệu chính.

Tác động của dải nhiễu này không làm nhiễu tín hiệu sóng mang, nhưng nó khiến toàn bộ trục tín hiệu bị kéo xô lệch, tạo ra hiện tượng trôi đường nền uốn lượn theo chu kỳ của lưới điện.

c) Tín hiệu tổng hợp tại máy thu

Tín hiệu thu được r(t) tại đầu vào của hệ thống xử lý máy thu là sự tổng hợp tuyến tính của tín hiệu phát s(t) và các nguồn nhiễu:

rt=st+nAWGNt+nsáng(t)

Sự pha trộn phức tạp này chính là "bài toán" mà các bộ lọc số phía sau phải giải quyết để khôi phục lại dữ liệu gốc.

### 3.5. Xây dựng mô hình máy thu

Nhiệm vụ của máy thu là trích xuất dữ liệu gốc từ tín hiệu đã bị nhiễu và biến dạng sau quá trình truyền dẫn qua kênh truyền. Quá trình xử lý tại máy thu được thực hiện qua 4 công đoạn chính:

3.5.1. Thiết kế bộ lọc thông dải (Band-pass Filtering)

Do tín hiệu điều khiển nằm trên sóng mang 38 kHz, bước đầu tiên là sử dụng bộ lọc số để tách thành phần này ra khỏi nhiễu trắng và nhiễu môi trường tần số thấp (50Hz/120Hz).

Nhóm lựa chọn bộ lọc số IIR cấu trúc Chebyshev Loại 1 (Chebyshev Type I) với các thông số tối ưu :

- Bậc bộ lọc (Order): n=4. Lựa chọn này đảm bảo độ dốc (roll-off) đủ lớn để triệt tiêu nhiễu ngoài dải mà không gây quá tải tính toán cho hệ thống .

- Băng thông (Bandwidth): BW = 6 kHz (từ 35 kHz đến 41 kHz). Khoảng thông này đủ rộng để bảo toàn đặc tính xung của tín hiệu OOK nhưng đủ hẹp để loại bỏ phần lớn năng lượng nhiễu AWGN .

- Kỹ thuật lọc Zero-phase: Sử dụng thuật toán lọc hai chiều (forward-backward filtering). Kỹ thuật này giúp triệt tiêu hoàn toàn sự dịch pha (phase delay), đảm bảo các xung tín hiệu sau lọc trùng khớp tuyệt đối về mặt thời gian so với tín hiệu phát, tránh lỗi đồng bộ bit .

3.5.2. Chỉnh lưu toàn sóng (Full-wave Rectification)

Sau khi lọc thông dải, tín hiệu thu được vẫn là sóng xoay chiều có giá trị trung bình bằng 0. Để thực hiện giải điều chế không đồng bộ, tín hiệu được đưa qua khối chỉnh lưu toàn sóng bằng phép toán lấy giá trị tuyệt đối :

yrectn=yfiltered(n)

Quá trình này lật toàn bộ các nửa chu kỳ âm lên miền dương, chuyển năng lượng sóng mang về dạng điện áp một chiều nhấp nhô, tạo điều kiện cho việc tách đường bao .

3.5.3. Tách biên bao và Làm mịn (Envelope Extraction)

Mục tiêu của bước này là loại bỏ các gợn sóng (răng cưa) tần số cao của sóng mang và khôi phục lại hình dáng xung vuông ban đầu. Tín hiệu chỉnh lưu được đưa qua một bộ lọc thông thấp (Low-pass Filter) với tần số cắt là 5 kHz .

Tần số cắt 5 kHz được chọn lựa dựa trên sự cân bằng giữa:

- Đủ thấp để làm phẳng hoàn toàn sóng mang 38 kHz (đã bị nhân đôi thành 76 kHz sau khi chỉnh lưu).

- Đủ cao để giữ được các sườn dốc sắc nét của xung dữ liệu 1 kbps, tránh hiện tượng méo dạng xung (Inter-Symbol Interference - ISI) .

3.5.4. Quyết định ngưỡng và Khôi phục dữ liệu (Sampling & Recovery)

Để chuyển đổi đường bao liên tục thành các bit 0 và 1, hệ thống áp dụng kỹ thuật ngưỡng quyết định động (Dynamic Thresholding):

Threshold=0.5×max⁡(Envelope)

Việc lấy 50% biên độ đỉnh làm ngưỡng giúp hệ thống tự thích nghi với các mức suy hao tín hiệu khác nhau trên đường truyền .

Cuối cùng, dữ liệu được khôi phục bằng cách lấy mẫu và tính giá trị trung bình trên từng khoảng thời gian bit (Tb). Một bit i được quyết định là logic 1 nếu :

1Nsymôi trường n > Threshold

Phương pháp lấy giá trị trung bình thay vì lấy mẫu tại một điểm duy nhất giúp tăng cường khả năng chống nhiễu đột biến, đảm bảo tỷ lệ lỗi bit (BER) đạt mức tối ưu ngay cả trong môi trường có SNR thấp .

# CHƯƠNG IV – KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ

### 4.1. Đánh giá đồ thị tín hiệu qua các giai đoạn

Quá trình thực nghiệm được thực hiện trên nền tảng phần mềm MATLAB 2025a. Hệ thống được khảo sát với chuỗi dữ liệu nhị phân ngẫu nhiên gồm 32 bit, cụ thể là: 11011001110110100111100111110101. Nhóm mô phỏng 6 đồ thị .

Đồ thị 1: Tín hiệu xung vuông (Baseband)

Đây là tín hiệu thông tin gốc được tạo ra bởi hàm randi, bao gồm 32 bit nhị phân lý tưởng .

- Đặc điểm: Các xung vuông có biên độ cực đại là 1 (mức cao) và 0 (mức thấp), với độ rộng mỗi xung là Tb = 1ms.

- Đồ thị này đóng vai trò là "mẫu chuẩn" để so sánh và đánh giá hiệu quả của toàn bộ hệ thống ở bước cuối cùng.

Đồ thị 2: Tín hiệu OOK điều chế

Tín hiệu này là kết quả của phép nhân giữa tín hiệu Baseband và sóng mang 38 kHz .

- Đặc điểm: Tại các vị trí bit 1, xuất hiện các cụm sóng sin dày đặc. Tại các vị trí bit 0, biên độ hoàn toàn bằng 0 .

- Đây là phương pháp điều chế ASK đơn giản nhất (Khóa bật - tắt), giúp tín hiệu có khả năng truyền đi xa và tiết kiệm năng lượng cho thiết bị phát .

Đồ thị 3: Tín hiệu nhận (Nhiễu AWGN + 50/120Hz)

Đây là trạng thái tín hiệu sau khi đi qua kênh truyền mô phỏng .

- Đặc điểm: Tín hiệu bị biến dạng nặng nề. Nhiễu trắng (AWGN) làm các đỉnh sóng sin không còn mịn, trong khi nhiễu 50Hz/120Hz gây ra hiện tượng trôi đường nền , khiến toàn bộ trục tín hiệu uốn lượn hình sin .

- Ở trạng thái này, nếu dùng các bộ so sánh điện áp thông thường sẽ không thể giải mã được bit vì mức logic 0 đã bị nhiễu đẩy lên cao hơn mức logic 1 ở một số thời điểm.

Đồ thị 4: Sau lọc thông dải (Bandpass 38kHz)

Tín hiệu sau khi đi qua bộ lọc Chebyshev Loại 1 bậc 4.

- Đặc điểm: Trục tín hiệu đã được đưa về trạng thái cân bằng tại mức 0 . Các thành phần uốn lượn tần số thấp (50Hz/120Hz) đã bị triệt tiêu hoàn toàn.

- Việc sử dụng hàm filtfilt giúp loại bỏ độ trễ pha, đảm bảo các khối tín hiệu 38kHz nằm chính xác tại vị trí của bit 1 ban đầu.

*Đánh giá bộ lọc thông thông thấp và bộ lọc thông dải.

-Phân tích Bộ lọc Thông dải (Bandpass Filter - Đồ thị trái)

+Tính ổn định: Tất cả các điểm x đều nằm gọn bên trong vòng tròn đơn vị => Bộ lọc hoàn toàn ổn định.

+Vị trí Zeros (o): Có 4 điểm tại z = 1 (tương ứng với tần số 0Hz - tín hiệu một chiều) và 4 điểm tại z = -1 (tương ứng với tần số Nyquist lớn nhất). Việc đặt các điểm triệt tiêu ở hai đầu mút này rất chuẩn xác với bản chất của mạch thông dải. Nó giúp hệ thống chặn sạch nhiễu tần số thấp (như nhiễu đèn huỳnh quang 50Hz/120Hz) và nhiễu tần số cao, chỉ mở đường cho dải tần ở giữa đi qua.

+Vị trí Poles (x): Các điểm cực nằm thành các cặp phức liên hợp và tập trung sát rìa phải của vòng tròn. Vị trí góc của các điểm này trên đồ thị tương ứng với tần số trung tâm của bộ lọc. Vì sóng mang 38kHz có tần số rất nhỏ bé so với tần số lấy mẫu cực lớn 1MHz, nên góc này rất hẹp, khiến các cụm điểm x bám sát vào trục thực dương.

-Phân tích Bộ lọc Thông thấp (Lowpass Filter - Đồ thị phải)

+Tính ổn định: Tương tự, toàn bộ điểm cực x đều nằm an toàn bên trong vòng tròn => Bộ lọc hoàn toàn ổn định.

+Vị trí Zeros (o): Toàn bộ 4 điểm o đều chụm lại ở tọa độ z = -1 (tương ứng dải tần số cao). Nhiệm vụ của bộ lọc thông thấp trong khâu tách biên bao (envelope detector) là phải dọn sạch các gợn sóng mang tần số cao 38kHz còn sót lại sau khi chỉnh lưu, nên việc dồn toàn bộ điểm triệt tiêu về phía tần số cao là chính xác.

+Vị trí Poles (x): Các điểm cực tụ tập cực kỳ sát điểm z = 1 (vùng dải tần thấp). Hiện tượng này xảy ra do tần số cắt bạn thiết lập (5kHz) là quá nhỏ so với tần số lấy mẫu 1MHz. Nó tạo ra một bộ lọc "làm mịn" chặt chẽ, triệt tiêu mọi dao động nhanh và chỉ giữ lại những biến thiên chậm – và các biến thiên chậm đó chính là hình dáng đường bao của chuỗi bit 0 và 1 mà ta cần khôi phục.

Đồ thị 5: Tín hiệu sau chỉnh lưu toàn sóng (abs)

Phép toán lấy giá trị tuyệt đối được thực hiện để chuẩn bị cho quá trình tách biên bao .

- Đặc điểm: Toàn bộ phần âm của sóng mang bị lật lên miền dương . Tín hiệu lúc này chỉ dao động từ 0 đến 1.

- Bước này chuyển đổi tín hiệu từ dạng xoay chiều (AC) sang dạng một chiều (DC) nhấp nhô, giúp gom năng lượng về một phía để bộ lọc thông thấp ở bước sau có thể làm phẳng.

Đồ thị 6: Tách biên bao và khôi phục dữ liệu

Đồ thị cuối cùng thể hiện sự phối hợp giữa đường bao (Envelope) và quyết định mức logic .

- Đường Envelope (Vàng): Là kết quả của bộ lọc thông thấp 5kHz giúp làm mịn các răng cưa của sóng mang, tạo ra các gò đất vuông vức đại diện cho dữ liệu .

- Recovered bits (Hồng): Khi đường Envelope vượt qua ngưỡng Threshold (50% biên độ đỉnh), hệ thống chốt mức logic 1 .

- Phân tích: Sự khớp nhau gần như tuyệt đối giữa đường màu vàng và các xung màu hồng cho thấy thuật toán khôi phục hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi các gai nhiễu nhỏ còn sót lại.

### 4.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống qua chỉ số BER

Hiệu năng của hệ thống được đánh giá định lượng thông qua Tỷ lệ lỗi bit (Bit Error Rate - BER), tính bằng công thức:

BER=Số bit lỗi Tổng số bit truyền ×100%

Với cấu hình thử nghiệm tại SNR = 8 dB, kết quả thu được như sau:

Tỷ lệ lỗi bit bằng 0% chứng minh rằng thuật toán tách sóng bao hình kết hợp với các bộ lọc IIR của nhóm hoạt động hiệu quả theo lí thuyết .Nếu hệ thống có thể hoạt động theo mô phỏng, nó có khả năng chống chịu tốt trước các loại nhiễu môi trường phổ biến trong thực tế.

### 4.3. Kết luận chương

Thông qua kết quả mô phỏng, có thể khẳng định mô hình máy thu đã thực hiện tốt chức năng loại bỏ can nhiễu và khôi phục tín hiệu. Khoảng cách giữa mức nền nhiễu và đỉnh tín hiệu tại máy thu rất rộng và rõ ràng, đảm bảo tính ổn định cao cho hệ thống nhận dạng lệnh điều khiển . Đây là tiền đề quan trọng để triển khai các ứng dụng điều khiển từ xa trong môi trường thực tế có nhiều tạp âm quang học.

# CHƯƠNG V – KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ ĐÁNH GIÁ

### 5.1. Kết luận

Đề tài "Phát hiện tín hiệu điều khiển từ xa" đã mô phỏng thành công toàn bộ chu trình truyền, nhận và xử lý tín hiệu hồng ngoại dựa trên nền tảng kỹ thuật Xử lý tín hiệu số (DSP). Thông qua dự án, nhóm thực hiện đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

- Nắm vững bản chất vật lý và toán học của phương pháp điều chế số OOK trên sóng mang 38kHz.

- Xây dựng thành công mô hình kênh truyền sát với thực tế, bao gồm cả can nhiễu ngẫu nhiên (AWGN) và can nhiễu có chu kỳ từ ánh sáng đèn điện (50Hz/120Hz).

- Ứng dụng hiệu quả lý thuyết thiết kế bộ lọc số (IIR Chebyshev Loại 1) kết hợp với thuật toán lọc triệt tiêu trễ pha (zero-phase filtering) để tách sóng mang và loại bỏ tạp âm một cách triệt để.

- Khôi phục chính xác 100% dữ liệu truyền tải với Tỷ lệ lỗi bit (BER) đạt 0.00% trong điều kiện môi trường có Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) là 8dB.

Dự án không chỉ là minh chứng trực quan cho sức mạnh của các thuật toán DSP mà còn là bước đệm quan trọng giúp các thành viên trong nhóm củng cố tư duy thiết kế hệ thống viễn thông thực hành.

### 5.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống mô phỏng đã hoạt động ổn định, đề tài vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng và nâng cấp trong tương lai:

- Khảo sát với bộ lọc FIR: Thử nghiệm thay thế bộ lọc IIR bằng bộ lọc FIR để đánh giá sự khác biệt về độ ổn định pha và tài nguyên tính toán (bậc bộ lọc).

- Giải mã giao thức thực tế: Nâng cấp thuật toán ở Bước 6 để hệ thống không chỉ đọc ra chuỗi bit nhị phân mà còn có thể phân tích độ rộng xung (Pulse Width) để giải mã các chuẩn điều khiển hồng ngoại thương mại như NEC, RC5 hay Sony SIRC.

- Triển khai trên phần cứng: Biên dịch các thuật toán DSP từ MATLAB sang ngôn ngữ C/C++ để nạp vào các vi điều khiển (như Arduino, ESP32) hoặc FPGA, tiến tới xây dựng một module thu phát hồng ngoại vật lý hoàn chỉnh.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Quốc Trung, Xử lý tín hiệu số, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2012.

[2] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, 4th ed. Pearson Prentice Hall, 2006.

[3] V. K. Ingle và J. G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB, 3rd ed. Cengage Learning, 2011.

[4] S. Haykin, Communication Systems, 4th ed. John Wiley & Sons, 2001.

[5] Vishay Semiconductors, Data Formats for IR Remote Control, Application Note 80071, 2007.  https://www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf

[6] F. Zheng và T. Kaiser, Digital Signal Processing for RFID, John Wiley & Sons, 2016.